# Светодиодный модуль Module 400x20 3x22 AL1.5 2835 580 x1 DL250

Общие параметры

Серия изделия

Улично-промышленные (Module)

Тип ассортимента

Основной

Отгружается кратно, [шт]

1

Область применения

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

Форма изделия

Прямоугольная

Габаритный размер Длина [мм]

400.0

Габаритный размер Ширина [мм]

20.0

Габаритный размер Высота [мм]

5.5

Использование вторичной оптики

Нет

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов

Lumileds

Типоразмер светодиода

2835

Количество светодиодов, [шт]

66

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, [лм]

3250

Усл-я изм-я: Световой поток I, [мА]

300

Световой поток II, [лм]

3740

Усл-я изм-я: Световой поток II, [мА]

350

Световая отдача I, [лм/Вт]

170

Усл-я изм-ия: Световая отдача I, [мА]

300

Световая отдача II, [лм/Вт]

165

Усл-я изм-ия: Световая отдача II, [мА]

350

Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [К]

5000

Общий индекс цветопередачи CRI

80

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, [Вт]

19.2

Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, [мА]

300

Потребляемая мощность II, [Вт]

22.5

Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, [мА]

350

Напряжение, [В]

61…68

Условия измерения: Напряжение, [мА]

350

Ток, номинальное значение I, [мА]

300

Ток, номинальное значение II, [мА]

350

Максимально допустимое значение тока, [мА]

600

Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)

3

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)

22

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов

Разъем

Название используемого разъема

DL250

Технические характеристики

Материал платы

Алюминий

Крепление

заклепки (ø 3.2), винты М3